..............................................................

(pieczęć Wykonawcy)

OPIS OFEROWANEGO POJAZDU

W związku ze złożoną ofertą w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na

Dostawa ładowarki teleskopowej.

Ja (my), niżej podpisany(ni) .____________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz : __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(pełna nazwa Wykonawcy)

___________________________________________________________________________

(adres siedziby Wykonawcy)

oświadczam/oświadczamy, że zaoferowany pojazd posiada następujące parametry:

II.  Wymagania techniczne

Podwozie pojazdu musi spełniać następujące wymagania miminalne:

| Lp. | Wymagania szczegółowe określone przez Zamawiającego | Opis parametrów proponowanych przez Wykonawcę (należy odnieść się do każdego punktu opisu) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1) Parametry techniczne: a) urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2018), b) silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, c) skrzynia biegów w pełni automatyczna, d) sterowanie pracą maszyny i funkcjami roboczymi za pomocą pojedynczego joysticka; e) zmiana kierunku jazdy w joysticku; f) napęd na obie osie 4x4; g) obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną - przednia oś skrętna , obie osie skrętne, tryb "kraba"; h) cztery koła równe; i) układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłącza osprzętu podczaspodnoszenia/opuszczania ramienia; j) chłodnica ze zmiennym kierunkiem ciągu wentylatora; k) szybkozłącze ładowarkowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w całą gamę osprzętów; l) układ kierowniczy ze wspomaganiem; m) pompa hydrauliczna tłoczkowa o zmiennym wydatku; n) kabina spełniająca normy ROPS/FOPS, wyposażona w ogrzewanie, wentylator i klimatyzację, regulowany fotel operatora, wycieraczkę szyby przedniej i tylnej, dwa lusterka wsteczne zewnętrzne, światła robocze, instalacja radiowa i radio, wskaźniki: wskaźnik przeciążeniowy z alarmem stabilności wzdłużnej, pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych; o) hamulce na obie osie; p) opony marki premium, typu MICHELIN, BRIDGESTONE, GOODYEAR. 2) Parametry robocze: a) maksymalna wysokość podnoszenia minimum 7 metrów; b) udźwig nominalny minimum 3500 kg; c) udźwig na maksymalnej wysokości minimum 2250 kg; d) udźwig na maksymalnym wysięgu minimum 1500 kg; e) tylny zaczep; 3) Wyposażenie maszyny: a) instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów przodu maszyny; b) widły do palet; c) łyżka wielofunkcyjna / otwierana hydraulicznie / o pojemności 1m3. 4) Wyposażenie dodatkowe: a) zestaw podstawowych narzędzi; b) smarownica; c) trójkąt ostrzegawczy; d) gaśnica; e) lampa migowa; f) alarm cofania; g) apteczka; |  |

UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..............................., dn. .......................		..................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy)